# Betriebsanweisung

für das Umfüllen und Lagern von brennbaren Lösemitteln

##### Institut für Organische Chemie und Zentrum für Nanosystemchemie

Universität Würzburg

Bearbeitungsstand: 03/17

Arbeitsbereich: Labor

02.05.2017

|  | ## Anwendungsbereich |
| --- | --- |
|  | Diese Betriebsanweisung ist gültig für das Lagern und Abfüllen brennbarer Flüssigkeiten aus Vorratsbehältern in Kleinbehälter im Ver- und Entsorgungslabor 01.007. Für den Umgang am Arbeitsplatz gelten eigene Betriebsanweisungen. |
|  | ## Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | Brennbare Flüssigkeiten sind flüssige Stoffe mit einem Flammpunkt unterhalb von 55°C. Sie sind an der folgenden Kennzeichnung zu erkennen: Rote Raute mit Flamme mit dem Gefahrenhinweis „Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar (H225), oder Flüssigkeit und Dampf entzündbar (H226). - Einatmen von Lösemitteldämpfen bei unsachgemäßer Abfüllung. - Bildung einer explosiven Atmosphäre beim Verschütten oder Auslaufen von brennbaren Lösemitteln. |
|  | ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | - Beim Umfüllen muss darauf geachtet werden, dass man den Kopf nicht in den Lüftungsschleier hält (Mindestabstand zur Schrankkante mindestens 30 cm). - Das Umfüllen von Lösemitteln darf nur mit den hierfür vorgesehenen „Metalllösemittelkanistern mit Zapfhahn“ erfolgen. - Metalllösemittelkanister müssen stets mit dem Erdungskabel verbunden sein. - Lösemittel dürfen nur in Kleingebinde max. 2 l Rundkolben abgefüllt werden. - Die Lösemittelgebinde dürfen nur mit einer geeigneten Tragehilfe in und aus dem Versorgungslabor transportiert werden. Die Gebinde müssen beim Transport verschlossen sein. - Nach dem Abfüllen müssen die Gefäße mit entsprechenden Gefahrensymbolen versehen werden. - Während der Abfüllung ist die Punktabsaugung zu verwenden. |
| Verhalten bei Störungen |  |
|  | - Undichte Hähne sind sofort zu ersetzen bzw. die entsprechenden Lösemittelbehälter müssen in einem anderen Schrank senkrecht gelagert werden und nicht mehr zum Umfüllen verwendet werden. - Beim Verschütten größerer Mengen oder dem Fallenlassen eines Kolbens beim Abfüllen ist das Lösungsmittel mit Chemikalien-Binder aufzunehmen (z.B. gelbes Flies). |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |
|  | - nach Einatmen: Frischluft zuführen, Atemwege freihalten - nach Hautkontakt: Sofort mit viel Wasser abwaschen - nach Augenkontakt: Augen ausreichend (mindestens 10 Minuten) bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen, Augenarzt aufsuchen - bei Verbrennung: Kleidung im Bereich der Verbrennung, soweit möglich, entfernen, Brandwunden bis zum Eintreffen des Arztes mit sterilem Verbandmaterial abdecken Notruf: 112 Ersthelfer: Dr. Matthias Stolte |
| Instandhaltung, Entsorgung |  |
|  | - Bei Störung der Lüftung Technischen Betrieb verständigen (Tel.: 84444). - Regelmäßige jährliche Prüfung, Wartung und ggf. Reparaturen von fachkundigem Personal durchführen lassen. |

| ……………………………. Datum | ………………………………………. Unterschrift Verantwortlicher |
| --- | --- |