# Betriebsanweisung

für Magnetrührer

jeglicher Hersteller

##### Institut für Organische Chemie und Zentrum für Nanosystemchemie

Universität Würzburg

Bearbeitungsstand: 03/17

Arbeitsbereich: Syntheselabor

02.05.2017

|  | ## Gefahren für Mensch und Umwelt |
| --- | --- |
|  | - Gefahr durch Stromschläge bei Beschädigung von Gerät oder Zuleitung. - Auswirkungen des Magnetfeldes sind zu beachten (Herzschrittmacher, Datenträger etc.) - Verbrennungsgefahr durch die Heizplatte (kann über 300°C heiß werden). - Gefährdung durch Spritzen und Verdampfen von Flüssigkeiten, Herausschleudern von Teilen, Freiwerden von toxischen oder brennbaren Gasen. |
|  | ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | - Das Gerät und seine Sicherheitseinrichtungen sind einer Sicht- und Funktionskontrolle zu unterziehen. Es dürfen keine beschädigten Teile verwendet werden. - Das Netzkabel darf die Heizplatte nicht berühren. - Vorsicht beim Berühren von Gehäuseteilen und Heizplatte. Beachten Sie die Restwärme nach dem Ausschalten. - Die persönliche Schutzausrüstung ist entsprechend des zu bearbeitenden Mediums zu tragen. - Das Gerät auf einer ebenen, stabilen, sauberen, rutschfesten, trockenen und feuerfesten Fläche aufstellen. Die Gerätefüße müssen sauber und unbeschädigt. sein. - Reduzieren Sie die Drehzahl, falls Medium aus dem Gefäß spritzt, unruhiger Lauf auftritt oder das Gefäß sich auf der Aufstellplatte bewegt. - Betreiben Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Atmosphären. - Es dürfen nur Medien bearbeitet/erhitzt werden, deren Flammpunkt über der eingestellten Sicherheitstemperaturbegrenzung liegt (bis 360°C). - Die Gefährdung durch entzündliche Materialien, brennbare Medien, Glasbruch, falsche Dimensionierung des Gefäßes, zu hohen Füllstand des Mediums ist zu beachten. |
| Verhalten bei Störungen |  |
|  | - Bei Störungen oder sicherheitsbeeinträchtigenden Mängeln an dem Gerät ist dieses unverzüglich still zusetzen und der Vorgesetzte zu informieren. |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |
|  | - Erste Hilfe leisten, dabei auf Eigenschutz achten. - Verletzte Personen aus dem Gefahrenbereich bringen. - Ersthelfer verständigen, Notruf absetzen. - Rettungspersonal einweisen. - Bei Verbrennungen an heißen Flächen mit viel kaltem Wasser kühlen. Notruf: 112 Ersthelfer: Dr. Matthias Stolte |
| Instandhaltung, Entsorgung |  |
|  | - Bitte defekte Geräte beim technischen Personal abgeben. - Instandsetzung nur durch sachkundiges Personal. |

| ……………………………. Datum | ………………………………………. Unterschrift Verantwortlicher |
| --- | --- |