# Betriebsanweisung

für Rotationsverdampfer

##### Institut für Organische Chemie und Zentrum für Nanosystemchemie

Universität Würzburg

Bearbeitungsstand: 03/17

Arbeitsbereich: Labor

02.05.2017

|  | ## Anwendungsbereich |
| --- | --- |
|  | Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten und den Umgang mit Rotationsverdampfern. |
|  | ## Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | - Glasgefäße, die unter Vakuum stehen, können implodieren. - Verletzungsgefahr durch umherfliegende Glassplitter und Flüssigkeitsspritzer. - Freisetzung von Lösungsmitteldämpfen (evtl. Peroxidbildung). - Verbrennungen bei hohen Destillationstemperaturen möglich. - Bei zu schnellem Abrotieren niedrigsiedender Lösemittel sowie bei unzureichender Kühlung besteht die Gefahr, dass beim Wechseln des Auffangkolben größere Mengen Lösemitteldämpfe freigesetzt werden und sich entzünden können. |
|  | ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | - Bedienung nur durch unterwiesenes Personal. - Vor dem Evakuieren Glasgefäße auf Risse, Sprünge und "Sternchen" kontrollieren. - Rotationsverdampfer dürfen nur mit einer Splitterschutzhaube oder vergleichbarer Schutzvorrichtung betrieben werden. - Der Rotationsverdampfer muss grundsätzlich durch PVC-Folie geschützt sein. - Leichtflüchtige, gifte Substanzen dürfen grundsätzlich nur im Abzug vom Lösemittel befreit werden. - Niedrigsieder (z.B. Dichlormethan, Ether, Pentan) möglichst bei Normaldruck destillieren, dabei die 20°/40°/60°-Faustregel beachten (aufeinander abgestimmte Kühlwasser-, Siede- und Badtemperatur). - Peroxidbildner vor Destillationsbeginn auf Peroxidfreiheit prüfen. - Explosionsfähige Stoffe nicht bis zur Trockne einengen. - Unterdruckhaltung mittels geregelter Membranpumpe. - Wasserbad-Temperatur an Siedepunkt des Destillationsgutes anpassen. - Die Kühlleistung des Rotationsverdampfers sowie der Membranpumpe muss ausreichend dimensioniert sein sodass keine Lösemittel-Dämpfe ausbrechen können. |
| Verhalten bei Störungen |  |
|  | - Heizquelle abschalten, dann Apparatur belüften, dann Pumpe abstellen. - Gerät abschalten, Netzstecker ziehen, Wiederinbetriebnahme verhindern. |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |
|  | - Erste-Hilfe leisten, dabei auf Eigenschutz achten. - Verletzte Personen aus dem Gefahrenbereich bringen. - Bei Haut- oder Augenkontakt sowie Inhalation ist wie bei dem Gefahrstoff angegeben zu verfahren. - Ersthelfer verständigen, Notruf absetzen. - Rettungspersonal einweisen. - Bei Schockgefahr Notarzt rufen Notruf: 112 Ersthelfer: Dr. Matthias Stolte |
| Instandhaltung, Entsorgung |  |
|  | - Elektrische Prüfung jährlich durch elektrotechnisch unterwiesene Person. - Gerät vor Abgabe an die Werkstatt reinigen. - Bei der Verwendung von entionisiertem oder destilliertem Wasser als Heizmedium sollten 0,2 % Borax (Na2B4O7 *10 H2O) hinzugefügt werden. |

| ……………………………. Datum | ………………………………………. Unterschrift Verantwortlicher |
| --- | --- |