# Betriebsanweisung

für Arbeiten mit Vakuum

##### Institut für Organische Chemie und Zentrum für Nanosystemchemie

Universität Würzburg

Bearbeitungsstand: 03/17

Arbeitsbereich: Labor

02.05.2017

|  | ## Anwendungsbereich |
| --- | --- |
|  | Umgang mit evakuierten Glasgefäßen und Dewarbehältern, Vakuumdestillationen, Rotationsverdampfer. |
|  | ## Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | - Mögliche Implosionen durch unsachgemäßes Arbeiten und/oder Verwendung von ungeeignetem Material - Druckbelastung im Wasserstrahlvakuum (20 hPa) ca. 1000 g/cm2, im Hochvakuum nur 10-20 g/cm2 mehr - Verletzungsgefahr durch Splitter. |
|  | ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Nur dickwandige, kugelige Glasgefäße verwenden (keine Messkolben, Standzylinder, Erlenmeyerkolben); Implosionsschutz vorsehen, entweder Drahtkorb, Acrylschutzschild, Schutzmauer oder Glasgeräte mit Klebefolie/Kunststoffnetz umwickeln. Gegen Siedeverzüge Siedekapillaren, -steine oder Magnetrührstäbchen verwenden. Apparaturen spannungsfrei (ohne Verkantungen) befestigen. Schutzbrille mit Seitenschutz und oberer Augenraumabdeckung tragen. Vor dem Evakuieren: Glasgefäße auf Risse, Sprünge, "Sternchen" kontrollieren. Nicht kondensierte Dämpfe mittels Kühlfalle auskondensieren oder auf sonstige Weise gefahrlos abführen. Bei Vakuumdestillationen oder Rotationsverdampfer: erst evakuieren, dann aufheizen. Evakuierte Apparaturteile nicht einseitig erhitzen. |
| Verhalten bei Störungen |  |
|  | Im Störungsfall unverzüglich Heizquellen entfernen, dann Apparatur belüften und zuletzt Pumpe abstellen. |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |
|  | - Maschine abschalten. - Verletzten bergen. - Erste Hilfe leisten (Blutungen stillen, abgerissene Gliedmaßen in Plastikbeutel mitgeben, Brüche ruhigstellen). - Unfall melden Notruf: 112 Ersthelfer: Dr. Matthias Stolte |
| Instandhaltung, Entsorgung |  |
|  | Instandhaltungsarbeiten nur durch hiermit beauftragte Personen. |

| ……………………………. Datum | ………………………………………. Unterschrift Verantwortlicher |
| --- | --- |