# Betriebsanweisung

# gemäß § 14 GefStoffV

# für brandfördernde Feststoffe und Flüssigkeiten

##### Institut für Organische Chemie und Zentrum für Nanosystemchemie

Universität Würzburg

Bearbeitungsstand: 03/17

Arbeitsbereich: Labor

02.05.2017

| Anwendungsbereich |  |
| --- | --- |
|  | Diese Betriebsanweisung gilt für den Umgang mit brandfördernden Feststoffen und Flüssigkeiten. |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | - Feuergefahr bei Berührung mit brennbaren Stoffen - H270 Kann Brand verursachen oder verstärken; Oxidationsmittel. - H271 Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel. - H272 Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel. |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |
|  | Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Behälter nicht gasdicht verschließen. Von brennbaren Stoffen fernhalten. Gas/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. - Augenschutz: Dicht schließende Schutzbrille (Korbbrille), auch Sehbrillenträger! - Handschutz: Bei Tätigkeiten mit unmittelbarem Stoffkontakt undurchlässige Handschuhe aus Butylkautschuk oder sog. „4-H“-Handschuhe tragen. Andere Materialien sind ungeeignet, Stoff dringt schnell hindurch. Als reiner Spritzschutz sind auch Einmalhandschuhe aus Nitril geeignet, wenn sie bei Stoffkontakt sofort gewechselt werden. - Atemschutz: Bei Arbeiten unter Abzug oder Absaugung oder bei kurzfristigem Einsatz geringer Mengen nicht erforderlich. Bei längerem offenem Umgang Atemschutzmaske, Gasfilter ABEK tragen. - Hautschutz: Regelmäßig Hautpflegemittel verwenden. |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |
|  | Beim Freiwerden von Gasen, Dämpfen oder Stäuben und Flüssigkeiten umgehend den Raum verlassen, dabei nach Möglichkeit Fenster öffnen. Wiedereintritt nur unter Atemschutz (Maske mit ABEK-Filter). Verschüttete Mengen ggf. mit einem Universalbinder aufnehmen und einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen. Im Brandfall nach Möglichkeit sofort Löschmaßnahmen mit CO2 - (Flüssigkeiten) bzw. Pulverlöscher (Feststoffe) einleiten. Fenster geschlossen halten! Bewusstlose und/oder hilflose Personen aus dem Gefahrenbereich bringen, Gefährdete Personen im näheren Umkreis warnen. |
| ### Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |
|  | Bei Unwohlsein sofort Arzt aufsuchen, möglichst Stoffetikett bzw. CAS-Nummer mitnehmen! - Nach Augenkontakt: Sofort unter fließendem Wasser bei gespreiztem Lid unter Schutz des unverletzten Auges mind. 10 min spülen. Augenarzt bzw. Notruf! - Nach Hautkontakt: Mit viel Wasser und Seife abspülen. - Nach Einatmen: Frischluft; bei Beschwerden Arzt aufsuchen bzw. Notruf. - Nach Verschlucken: Erbrechen nicht anregen, Aspirationsgefahr. Sofort reichlich Wasser mit Medizinalkohol (3 Essl. je Glas Wasser aufgeschlämmt) trinken lassen. Sofort Arzt bzw. Notruf! - Nach Kleidungskontakt: Benetzte Kleidung sofort ablegen, Brandgefahr! Auf Hautkontakt achten. Notruf: 112 Ersthelfer: Dr. Matthias Stolte |
|  | ### Sachgerechte Entsorgung |
|  | Abfälle in zugelassenen Transportbehältern des Entsorgers sammeln und bis zur Abgabe an einem sicheren Ort aufbewahren. Reaktive Stoffe in eine abgabe- und transportfähige unreaktive Form bringen; ggf. mit Universalbindemittel stabilisieren. Richtlinien des Entsorgers beachten. (Kontakt: Frau Rubens Tel. 84711). |

| ……………………………. Datum | ………………………………………. Unterschrift Verantwortlicher |
| --- | --- |